附件1：报名表

报名表

项目编号：SEK2026024

项目名称：山东省第二康复医院查体车改造项目

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 邮箱 |  |
| 地址 |  |

单位名称（公章）：

日期：       年     月    日

附件2：要求

- 第一部分 采购需求

- 一、项目概况

本项目为山东省第二康复医院查体车改造项目，车辆品牌型号：东岳牌ZTQ5150XYLAD105，注册日期：2014年3月20日，外扩尺寸：长10500宽2500高3580mm。

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数与性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧车拆卸 | 供应商需对体检车进行维修改造更新，包含拆除原有的设备及布局、车体内部更新、车体内部局部变动、电路翻新等。供应商需根据操作及使用条件进行合理布局，各重要设备固件应牢固可靠，以保障在行车过程中的行车安全；整车内外装饰美观大方，既满足出勤任务时的快速机动工作，同时又具有一个良好的环境，使整车的布局和机构设计上具有良好的可操作性。 | 1 |
| 2 | 全车空调系统 | DR室配备≥1P冷暖型空调1台 | 1 |
|  |  | 体检车中后部配备≥3P一拖二冷暖型空调 | 1 |
| 3 | 铅房及X光机铅房防护设施 | 定制：铅房1间；铅房外DR控制台1张，医师圆凳1张。 ★1、X光检查室铅防护，六周铅板防护（前后、左右、上下），厚3~4mm，球管正对面和DR操作医生面≥4mm铅当量，其它面≥3mm铅当量。 ★2、达到国标 GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》,射线泄漏≤2.5uSV/H，提供检测机构出具的《机房防护检测报告》。 - 机房前、后门安装电离辐射警示标识 - 铅房内设置可视系统1套 - 对讲系统1套 | 1 |
| 4 | 超声检查室 | 配有超声检查床一张，人造革软皮，下设储物柜。可做超声检查；工作台一张，医师圆凳 1张 | 1 |
| 5 | 综合检查室 | 配有综合检查床一张，人造革软垫；工作台一张，医师圆凳 1张 | 1 |
| 6 | 更衣室 | 独立封闭式，保障受检人员更换衣物时的隐私安全。室内配备置物挂钩、简易换衣坐凳及室内照明 | 1 |
| 7 | 车内地板 | 采用医用地板 ★1、地板采用具有阻燃性质地板，提供国家汽车质量监督检验中心出具的阻燃报告复印件。 ★2、采用防水、防腐、耐磨、抗菌、环保材料，便于清洁和整理，提供由检测机构出具的地板防水、防腐、耐磨、抗菌检验报告复印件。 | 全车 |
| 8 | 车内扶手 | ★1、外层采用尼龙抗菌材料，抗菌指标l级以上，并提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件； ★2、通过第三方机构承载测试，并出具检测报告扫描件； | 1 |
| 9 | 消毒灯 | 紫外线消毒灯（根据功能区合理分布）≥3盏 | 3 |
| 10 | 车身标识 | 车身标识：山东省第二康复医院体检车 | 1 |
| 11 | 车辆座椅 | 根据车辆合规情况增加5张固定座椅 | 5 |
| 全车电路系统 |  |  |  |
| 1 | 全车220V电路制线、X射线机及DR系统同其他用电分路控制，车身四周分布国标护套线，开关插座10A或16A |  | 1 |
| 2 | 中央电源控制设备单相交流 220V |  | 1 |
| 3 | 稳压电源220V过载保护电路 |  | 1 |
| 4 | 单相、交流移动电缆线盘，线缆长约40米，带漏电保护 |  | 1 |
| 5 | ★1、改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，提供检测报告； ★2、高温压力测试，测试条件为100°、4h、1KV、1min 情况下，按照 GB/T 25085-2010标准进行测试，要求满足标准，提供检测报告。 |  | 1 |
| 照明系统 |  |  |  |
| 1 | 体检车安装LGT超薄照明系统，芯片灯芯，亮度更高，寿命更长，降低眩光，光线更柔和。 ★提供第三方检测机构出具的有关总光通量、光效、色温、电参数符合固态照明产品的电气和光度测量标准的检测报告、质保承诺函。 |  | 1 |

- 注：★项为评分重要参考项，非废标项

- 三、工期

- 合同签订后30日内。

- 四、质保期

- 3年。

- 四、付款方式

- 合同签订后，中标人须向采购人支付成交金额 10% 作为保证金。项目改造完成并经全部验收合格后，采购人支付至成交金额的 100%。待质保期满且无未解决质量问题后，保证金于 15 个工作日内无息退还。

第二部分  响应文件要求

- 一、内容要求

1.营业执照副本及相关资质证明材料（复印件加盖公章）。

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

3.承诺函（见附件3）

4.技术偏离表（见附件4）

5.报价单（见附件5）

5.供应商认为有必要的其他材料（参考附件6评分表）

- 二、其他要求

- 响应文件，一式三份，建议钉装或胶装。

- 响应文件做好目录和页码。

- 对响应文件密封情况不作要求。

附件3：承诺函

承诺函

山东省第二康复医院：

我单位提交的相关资料以及表达的内容以及相关承诺，真实有效，我单位对以上材料的真实有效性负法律责任。

单位：（公章）

年    月    日

附件4  技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 名称 | 采购文件 要求 | 响应文件 实际情况 | 响应文件 页码 | 响应程度 | 正偏离理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、供应商须根据所报服务，对照采购文件技术要求在“响应程度”栏填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”或“不能确定”。正偏离需说明理由。

供应商名称（公章）：

委托代理人签名：

日期：

附件5  报价单

报价单

| 序号 | 名称 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东省第二康复医院查体车改造项目 | 小 写 ： 大 写 ： |
| 工期（天） |  |  |
| 质保期（年） |  |  |

注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价。

（3）报价不得高于预算控制价。

（4）因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

单位全称：

签字：

年   月  日

分项报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧车拆卸 | 1 |  |  |  |
| 2 | 全车空调系统 | 1 |  |  |  |
| 3 | 铅房及X光机铅房防护设施 | 1 |  |  |  |
| 4 | 超声检查室 | 1 |  |  |  |
| 5 | 综合检查室 | 1 |  |  |  |
| 6 | 更衣室 | 1 |  |  |  |
| 7 | 车内地板 | 全车 |  |  |  |
| 8 | 车内扶手 | 1 |  |  |  |
| 9 | 消毒灯 | 3 |  |  |  |
| 10 | 车身标识 | 1 |  |  |  |
| 11 | 车辆座椅 | 5 |  |  |  |
| 12 | 全车电路系统 | 1 |  |  |  |
| 13 | 照明系统 | 1 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

附件6：评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 总分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30分 | 以满足采购文件要求的各供应商的有效最低报价为基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，即：报价得分=(基准价／各供应商有效报价（最终报价）)×30%×100(得分保留两位小数)。 |
| 2 | 技术部分 （45%） | 45分 | 1、对各供应商提报产品的技术参数、质量性能、主要部件配置等与采购文件要求的技术参数符合程度进行分析、比较，满足或优于采购文件要求的得满分20分。 注：★项为评分参考项；不满足带“★”的参数，每一项减2分，其它参数不满足每一项减1分，减完为止。 |
|  |  |  | - 根据各供应商改装方案功能区布局的科学性、合理性、安全性、稳定性、实用性等进行分析、比较，布局更为合理、安全可行的得5分；有不足之处或者缺陷的，评标委员会根据其详尽程度及合理性进行评定，每有一条不足之处或者缺陷减0.5分，减完为止。 |
|  |  |  | 3、对供货方案、项目进度计划及措施进行分析、比较，具有明确的供货方案、项目进度计划及措施切实可行得10分；有不足之处或者缺陷的，评标委员会根据其详尽程度及合理性进行评定，每有一条不足之处或者缺陷减0.5分，减完为止。 |
|  |  |  | 4、对人员配置、质量保障、产品运输、调试、验收等主要技术保障措施进行分析、比较，满分10分；人员配置完善、质量保障、产品运输、调试、验收等主要技术保障措施、非常合理且切实可行的得10分，人员配置、质量保障、运输、产品调试、验收等主要技术保障措施有不足之处或有缺陷的，评标委员会根据其详尽程度及合理性进行评定，每有一条不足之处或者缺陷减0.5分，减完为止。 |
| 3 | 商务部分（25％） | 25分 | 1、供应商交付能力（5分） 评标委员会根据供应商交付效率进行评定，得0-5分 |
|  |  |  | 2、售后服务（20分） （1）培训方案完整，列出详细的培训内容、培训方式由专家在0-5分之间酌情打分。 （2）供应商是否具备专业直营售后服务中心（服务中心规模≥5000㎡得3分；5000㎡>服务中心规模≥1000㎡得2分；1000㎡>服务中心规模得1分；提供房产证或租赁合同进行评定）（0-3分），是否具备充足的备件库（0-2分）由专家酌情打分。 （3）是否配备售后服务专车及售后服务是否响应迅速（0-5分）、是否具备专业化售后服务团队并配备高水平服务人员（0-5分）由专家酌情打分。 |