附件1：报名表

报名表

项目编号：SEK2026027

项目名称：山东省第二康复医院医养中心智慧消防采购项目

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 邮箱 |  |
| 地址 |  |

单位名称（公章）：

日期：       年     月    日

附件2：要求

- 第一部分 采购需求

- 一、项目概况

本项目为山东省第二康复医院医养中心智慧消防采购，医养中心建筑面积2790平方米，楼层三层，本项目由组合式电器火灾监控探测、消防用水无线压力检测、消防用水无线液位检测、用户信息传输、NFC巡检、中控室脱岗离岗识别、火焰识别组成，系统采取短信、电话等方式给医养中心（养老机构）负责人进行预警，并与市民政部门联动。

- 服务要求

| 序号 | 名称 | 设备功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组合式电气火灾监控探测器 | 通过在养老机构配电柜中安装智慧用电传感器，能够实时监测线路里面的电压、电流、线缆温度、漏电的实时数据，一旦线缆中出现线缆温度过高（超过70度即可触发报警）、超负荷用电（电流报警根据现场断路器额定电流确定）、漏电等隐患，系统会第一时间通过短信、电话通知相关责任人。解决当前机构没有电工，电气火灾比较隐蔽，无法及时发现处置的问题。 |
| 2 | 消防用水无线压力监测、消防用水无线液位监测 | 通过在养老机构消防水箱、消防水池、喷淋末端、消火栓压力最不利点安装传感器，实时监测消防水管网水压（低于0.05Mpa即触发报警）、水位（根据水箱/水池长宽高确定）等数据，如漏水等问题可第一时间报警，确保一旦起火，管网有水可用。解决当前机构消防水管网没有水、检查水管网效率低的问题。 |
| 3 | 用户信息传输装置 | 通过在养老机构消防控制室报警主机安装监听设备，可以将现场的消防报警主机的火警、故障信息即时上传，机构安全管理人通过手机电脑实时查看消防设施运转状态，不用单独再到消防控制室查看，实现火警、故障信息的全掌握。同时，部分省份地方消防条例已经将运用智慧消防的企业单位可实现1人值班，大大减轻了企业单位的人工成本。 |
| 4 | NFC巡检标签 | 通过在养老机构的巡查路线上设置巡查检查点，张贴射频芯片，利用手机NFC功能，使机构巡查人员可以拿着手机到现场感应芯片，系统即会记录当前巡查时间上传系统，同时手机也会显示该消防设施的检查标准与检查方法，第一起到了一个标准化的巡查检查，第二也可以起到培训的效果。如果在巡查过程中发现了隐患，也可以现场拍照快速上传，管理人员可以通过红黄绿三色可以快速查看巡查人员的任务完成情况，红色的是未检查，绿色的是已检查未发现隐患，黄色的是发现了隐患，针对巡查的隐患也可以下发整改任务，查看整改前后的照片，大大提高巡查的管理工作。改变了以往纸质版的巡查方式，杜绝了一次多签，事后补签的问题，提高了巡查检查率，也常态化提高了机构消防安全意识。 |
| 5 | 脱岗离岗识别设备 | 通过在养老机构的消防控制室等重点部位安装智能分析摄像头，可实现视频联动与自动预警，能识别脱岗离岗（半小时不在岗位即进行报警）等情况报警。变以往的普通监控需要人员值守，出现问题后再去调监控为时已晚，重点部位可视化监控，能够及时预警，方便机构及时将隐患整改。 |
| 6 | 火焰识别设备 | 通过在养老机构的大厅等重点部位安装智能分析摄像头，可实现视频联动与自动预警，能识别火焰等情况报警。变以往的普通监控需要人员值守，出现问题后再去调监控为时已晚，重点部位可视化监控，能够及时预警，方便机构及时将隐患整改，防止火灾的发生。 |
|  | 备注：系统都会采取短信、电话等方式给养老机构负责人进行预警，提高隐患发现能力。就算机构负责人不在机构，外出在家均可实时接收消防报警信息。 |  |
|  | 成效价值：为养老机构 1、提高机构的消防意识，落实每天进行消防巡查检查职责； 2、及时预警各类消防隐患，提高机构隐患的发现能力； 3、实现高效消防管理，落实好消防安全主体责任。 成效价值：为地市民政局 1、利用系统作为抓手，实时掌握查看辖区内各养老机构消防履责情况； 2、实现有针对性对未履责的机构进行督促整改隐患； 3、提高了监管效率，实现了闭环监管。 |  |

- 付款方式

- 设备全部安装并验收合格后付至合同总额的95%，一年后无质量问题，支付至100%。

- 工期

- 合同签订后30日内。

第二部分  响应文件要求

- 一、内容要求

1.营业执照副本及相关资质证明材料（复印件加盖公章）。

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

3.承诺函（见附件3）

4.报价单（见附件4）

- 二、其他要求

- 响应文件，一式三份，建议钉装或胶装。

- 响应文件做好目录和页码。

- 对响应文件密封情况不作要求。

附件3：承诺函

承诺函

山东省第二康复医院：

我单位提交的相关资料以及表达的内容以及相关承诺，真实有效，我单位对以上材料的真实有效性负法律责任。

单位：（公章）

年    月    日

附件4  报价单

报价单

| 序号 | 名称 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东省第二康复医院医养中心智慧消防采购项目 | 小 写 ： 大 写 ： |
| 工期 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 备注 |  |  |

注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价。

（3）报价不得高于预算控制价。

（4）因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

单位全称：

签字：

年   月  日

分项报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式电气火灾监控探测器 | 3 |  |  |  |
| 2 | 消防用水无线压力监测 | 1 |  |  |  |
| 3 | 消防用水无线液位监测 | 2 |  |  |  |
| 4 | 用户信息传输装置 | 1 |  |  |  |
| 5 | NFC巡检标签 | 20 |  |  |  |
| 6 | 脱岗离岗识别 | 1 |  |  |  |
| 7 | 火焰识别 | 1 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |